ОСНОВЫ ЭЛКЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

«Исследование характеристик источника электрической

энергии постоянного тока»

Группа З332

Вариант 25

Выполнила: Лукина Татьяна Александровна

Дата сдачи отчета: 28.09.2026

Дата защиты:

Контрольный защиты:

Количество баллов:

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Цель работы:	3

Исходные данные	3

Схема эксперимента:	3

Таблица экспериментальных и расчетных данных:	3

Параметры схемы замещения	4

Внешняя характеристика источника	6

Графики зависимостей	6

Выводы по работе	7

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

Схема эксперимента:

Таблица экспериментальных и расчетных данных:

| k | Измерения |  |  |  | Расчет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rр = 625[Ом]; Eр = 10[В]; Jр = 16[мА] |  |  |  |  |
|  | Rnk | Ink | Unk | Pnk | rk | Inрk | Unрk | Pnрk | ηk |
|  | Ом | мА | В | мВт | Ом | мА | В | мВт | – |
| 0 | ∞ | 0.000 | 10.000 | 0.000 |  | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 1.000 |
| 1 | 5625 | 1.600 | 9.000 | 14.400 | 625.000 | 1.600 | 9.000 | 14.400 | 0.900 |
| 2 | 2500 | 3.200 | 8.000 | 25.600 | 624.610 | 3.200 | 8.000 | 25.600 | 0.800 |
| 3 | 1458 | 4.801 | 7.000 | 33.603 | 625.548 | 4.801 | 7.000 | 33.603 | 0.700 |
| 4 | 938 | 6.398 | 6.001 | 38.396 | 624.844 | 6.398 | 6.001 | 38.396 | 0.600 |
| 5 | 625 | 8.000 | 5.000 | 40.000 | 624.922 | 8.000 | 5.000 | 40.000 | 0.500 |
| 6 | 417 | 9.597 | 4.002 | 38.406 | 625.234 | 9.597 | 4.002 | 38.406 | 0.400 |
| 7 | 268 | 11.198 | 3.001 | 33.607 | 625.156 | 11.198 | 3.001 | 33.607 | 0.300 |
| 8 | 156 | 12.804 | 1.997 | 25.575 | 624.922 | 12.804 | 1.997 | 25.575 | 0.200 |
| 9 | 69 | 14.409 | 0.994 | 14.326 | 624.764 | 14.409 | 0.994 | 14.326 | 0.099 |
| 10 | 0 | 16.000 | 0.000 | 0.000 |  | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Параметры схемы замещения

ЭДС источника

E=Uxx=10 В

Внутреннее сопротивление

rp=k=19rk29

rp=625,0002+624,6102+625,5482+624,8442+624,9222+625,2342+625,1562+624,9222+624,76429=625 Ом

Ток короткого замыкания (сила тока источника)

J=Iкз=Erp=10625=0,016 А=16 мА

Пример измерений и расчёта для строки 5

Расчет:

r5=1000*Un5-Un6In6-In5=1000*5,000-4,0029,597-8,000=624,922 Ом

Inp5=EpRn5+rp=10625+625=0,008 А=8,000 мА

Unp5=Ep-rp*Inp5=10-625*0,008=5,000 В

Pnp5=Unp5*Inp5=5*0,008=0,040 Вт=40,000 мВт

η5=1-rprp+Rn5=1-625625+625=0,500

Внешняя характеристика источника

Графики зависимостей

Выводы по работе

В ходе лабораторной работы были исследованы режимы работы источника постоянного тока при различных значениях сопротивления нагрузки, экспериментальным путем получена внешняя характеристика источника U(I), а также установлено, что при уменьшении сопротивления нагрузки ток увеличивается, напряжение на нагрузке уменьшается. Были исследованы зависимости мощности нагрузки и КПД от тока. Полученные экспериментальные и расчетные значения совпадают, что подтверждает соответствие исследуемого источника принятой схеме замещения.